Přehled norem pro vodíkové technologie: Palivové články, elektrolyzéry, materiály a bezpečnost

Vypracoval: Ing. Ľubomíra Drozdová, Ph.D.

Obsah

1.	Palivové články	2

2.	Elektrolyzéry	7

3.	Materiály pro vodíkové technologie	8

4.	Testování materiálů	13

5.	Kvalita vodíku	17

6.	Plnící stanice, včetně rychlosti plnění	19

7.	Další normy související s bezpečností a řízením rizik	23

# Palivové články

- ČSN EN 17124

Název: ČSN EN 17124   (697281) Vodíkové palivo - Specifikace produktu a zajištění kvality pro čerpací stanice s výdejem plynného vodíku - Aplikace palivových článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro vozidla

Kategorie: 6972 - Kryogenické nádoby

Platnost: od 09/2022

Anotace: This document specifies the quality characteristics of hydrogen fuel dispensed at hydrogen refuelling stations for use in proton exchange membrane (PEM) fuel cell vehicle systems, and the corresponding quality assurance considerations for ensuring uniformity of the hydrogen fuel.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-17124-697281-246768.html

- ČSN EN 17127

Název: ČSN EN 17127   (697280) Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly

Kategorie: 6972 - Kryogenické nádoby

Platnost: od 09/2024

Anotace: This document defines the minimum requirements to ensure the interoperability of hydrogen refuelling points, including refuelling protocols that dispense gaseous hydrogen to road vehicles (e.g. Fuel Cell Electric Vehicles) that comply with legislation applicable to such vehicles.

The safety and performance requirements for the entire hydrogen fuelling station, addressed in accordance with existing relevant European and national legislation, are not included in this document.

This document applies to hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen to vehicles compliant with UN R134 (Regulation No. 134), Regulation (EC) No 79/2009.

NOTE - Guidance on considerations for hydrogen fuelling stations is provided in ISO 19880 1:2020.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-17127-697280-251858.html

- ČSN EN ISO 19880-1

Název: ČSN ISO 19880-1   (656525) Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky

Kategorie: 6565 - Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost

Platnost: od 10/2020

Anotace: Tento dokument stanovuje minimální požadavky na návrh, instalaci, uvedení do provozu, provoz, kontrolu a údržbu pro zajištění bezpečnosti a tam, kde je to vhodné, pro zajištění provozu veřejných i neveřejných čerpacích stanic, které vydávají plynný vodík do lehkých silničních vozidel (např. elektrických vozidel s palivovými články).

Tento dokument není použitelný pro výdej kryogenního vodíku nebo vodíku pro aplikace s hydridy kovů.

Vzhledem k tomu, že tento dokument je zamýšlen pro poskytnutí minimálních požadavků na čerpací stanice, výrobci mohou přijmout dodatečná bezpečnostní opatření, jak jsou stanovená v metodologii managementu rizik, s cílem zaměřit se na potenciální bezpečnostní rizika konkrétních návrhů a aplikací.

Ačkoli je tento dokument zaměřen na plnění lehkých silničních vozidel na vodík, zahrnuje také požadavky a návod na plnění středně těžkých a těžkých silničních vozidel (např. autobusy, nákladní auta).

Mnoho obecných požadavků obsažených v tomto dokumentu je použitelných na čerpací stanice pro jiné typy vodíkových aplikací, např. čerpací stanice pro motocykly, vysokozdvižné vozíky, tramvaje, vlaky, říční a námořní vozidla, čerpací stanice s vnitřním výdejem, domácí aplikace pro palivová pozemní vozidla, mobilní čerpací stanice nebo neveřejné demonstrační čerpací stanice.

Další konkrétní požadavky, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, však mohou být nezbytné pro bezpečný provoz čerpacích stanic.

Tento dokument poskytuje také požadavky a návod na systém pro výrobu, dodávání, skladování, čištění a stlačení vodíku na čerpacích stanicích.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-iso-19880-1-656525-214583.html

- ČSN ISO 14687

Název: ČSN ISO 14687   (656520) Kvalita vodíkového paliva - Specifikace produktu

Kategorie: 6565 - Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost

Platnost: od 10/2020

Anotace: Tento dokument specifikuje minimální kvalitativní charakteristiky vodíkového paliva, které se distribuuje pro využití v dopravních a stacionárních aplikacích.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-iso-14687-656520-214575.html

- ČSN EN IEC 62282-3-100

Název: ČSN EN IEC 62282-3-100 ED.2   (336000) Technologie palivových článků - Část 3-100: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost

Kategorie: 3360 - Technologie palivových článků

Platnost: od 10/2020

Anotace: This part of IEC 62282 applies to stationary packaged, self-contained fuel cell power systems or fuel cell power systems comprised of factory matched packages of integrated systems which generate electricity through electrochemical reactions.

This document applies to systems

a) intended for electrical connection to mains direct, or with a transfer switch, or to a stand-alone power distribution system,

b) intended to provide AC or DC power,

c) with or without the ability to recover useful heat,

d) intended for operation on the following input fuels:

1) natural gas and other methane rich gases derived from renewable (biomass) or fossil fuel sources, for example, landfill gas, digester gas, coal mine gas,

2) fuels derived from oil refining, for example, diesel, gasoline, kerosene, liquefied petroleum gases such as propane and butane,

3) alcohols, esters, ethers, aldehydes, ketones, Fischer-Tropsch liquids and other suitable hydrogen-rich organic compounds derived from renewable (biomass) or fossil fuel sources, for example, methanol, ethanol, di-methyl ether, biodiesel,

4) hydrogen, gaseous mixtures containing hydrogen gas, for example, synthesis gas, town gas.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-iec-62282-3-100-ed-2-336000-182400.html

- ČSN EN 62282-3-300

Název: ČSN EN 62282-3-300   (336000) Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace

Kategorie: 3360 - Technologie palivových článků

Platnost: od 05/2013

Anotace: Norma stanoví minimální bezpečnostní požadavky pro instalaci venkovních nebo vnitřních napájecích systémů na palivové články vyhovujících IEC 62282-3-100 a platí pro instalace dále uvedených systémů:

- určených pro elektrické připojení k síti přímo nebo snadným přístupem přes ručně ovládaný přepínač nebo jistič,

- určených pro samostatné napájecí rozvodné systémy,

- určených pro dodávku AC nebo DC energie,

se schopností nebo bez schopnosti rekuperace užitečného tepla.

Norma se omezuje na ty podmínky, které mohou vznikat v procesu instalace a mohou vést k ohrožení personálu nebo poškození zařízení nebo majetku mimo napájecí systém na palivové články.

Norma nezahrnuje bezpečnostní požadavky na stabilní napájecí systémy na palivové články, které jsou pokryty IEC 62282-3-100.

Dále norma nezahrnuje:

- systémy pro dodávku paliva a/nebo jeho skladování,

- pomocné systémy pro dodávku a likvidaci médií,

- vypínače nebo jističe,

- přenosné napájecí systémy na palivové články,

- napájecí systémy na palivové články pro pohony,

- aplikace APU (pomocné napájecí jednotky).

Napájecí systém na palivové články se dělí do dvou kategorií:

- malé systémy,

- velké systémy.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-62282-3-300-336000-182407.html

- ČSN EN 62282-3-200

Název: ČSN EN 62282-3-200 ED.2   (336000) Technologie palivových článků - Část 3-200: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Metody funkčních zkoušek

Kategorie: 3360 - Technologie palivových článků

Platnost: od 08/2016

Anotace: Tato část IEC 62282 popisuje, jak měřit funkčnost stabilních napájecích systémů na palivové články pro bytové, komerční, zemědělské a průmyslové aplikace.

Tato norma popisuje pouze typ zkoušek a jejich zkušební metody. V této normě nejsou požadovány ani identifikovány žádné rutinní testy a nejsou stanoveny výkonnostní cíle.

Jsou uvažovány dále uvedené typy palivových článků:

- alkalické palivové články (AFC),

- palivové články s kyselinou fosforečnou (PAFC),

- polymerové elektrolytické palivové články (PEFC),

- palivové články s tekutým uhličitanem (MCFC),

- palivové články s pevnými oxidy (SOFC).

Tato část IEC 62282 pokrývá provozní hlediska a hlediska životního prostředí, týkající se funkce stabilních napájecích systémů na palivové články. Zkušební metody platí pro:

- výkon za stanovených provozních a přechodových podmínek,

- elektrickou a tepelnou účinnost za stanovených provozních podmínek,

- charakteristiky vlivu na životní prostředí, např. emise plynů, hluku apod. za stanovených provozních a přechodových podmínek.

Tato norma nepokrývá elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).

Tato norma se nevztahuje na malé stabilní napájecí systémy na palivové články s elektrickým výkonem do 10 kW, které jsou předmětem IEC 62282-3-201.

Napájecí systémy na palivové články mohou mít rozdílné podsystémy v závislosti na typech palivových článků a aplikacích, a mají rozdílné toky materiálů a energie do a ze systému. Byl však definován společný diagram a hranice systému, pro hodnocení napájecích systémů na palivové články.

Pro stanovení zkušebního rozhraní napájecího systému na palivové články se uvažují dále uvedené podmínky.

- všechny systémy pro regeneraci energie jsou zahrnuty do zkušebního rozhraní,

- všechny druhy zařízení pro uskladňování elektrické energie jsou uvažovány mimo zkušebního rozhraní,

výpočet výhřevnosti vstupujícího paliva (jako je zemní plyn, propan nebo čistý vodík, apod.) je založen na podmínkách paliva na hranici napájecího systému na palivové články

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-62282-3-200-ed-2-336000-182403.html

- ČSN EN 62282-4-101

Název: ČSN EN 62282-4-101   (336000) Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků

Kategorie: 3360 - Technologie palivových článků

Platnost: od 06/2015

Anotace: IEC 62282-4 pojednává o takových aspektech jako je bezpečnost, funkční vlastnosti a zaměnitelnost napájecích systémů na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních vozidel a pomocné hnací jednotky (APU). Mimo výše uvedené aspekty se tato norma IEC 62282-4-101 zaměřuje na bezpečnost průmyslových elektrických vozíků s napájecím systémem na palivové články, protože tato aplikace je ve světě naléhavě žádána. Budoucí normy části 4 tohoto souboru budou pojednávat o dalších aplikacích týkajících se této skupiny vozidel jiných než jsou silniční vozidla a pomocné hnací jednotky (APU).

Tato část IEC 62282-4-101 obsahuje bezpečnostní požadavky pro napájecí systémy na palivové články určené pro použití na elektricky napájených průmyslových vozících.

Tato norma je omezena na elektricky napájené průmyslové vozíky a je použitelná pro zařízení pro manipulaci s materiálem, např. vysokozdvižné vozíky.

Tato norma platí pro napájecí systémy na palivové články na plynné vodíkové palivo a přímé metanolové články pro elektricky poháněné průmyslové vozíky.

Do rozsahu platnosti této normy spadají dále uvedená paliva:

- plynný vodík,

- methanol.

Tato norma platí pro napájecí systémy na palivové články na stejnosměrné napětí, se jmenovitým výstupním napětím do 150 V DC pro vnitřní a venkovní použití.

Tato norma platí pro napájecí systémy na palivové články, jejichž kontejner se zásobou paliva je trvale uchycen buďto k průmyslovému vozíku nebo napájecímu systému na palivové články.

Tato norma nezahrnuje dále uvedené případy:

- odnímatelné typy zásobníků paliva,

- hybridní vozíky, které obsahují spalovací motor,

- napájecí systémy na palivové články vybavené reformátorem,

- napájecí systémy na palivové články určené pro provoz v prostorech s nebezpečím výbuchu,

- systém skladování paliva pro kapalný vodík.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-62282-4-101-336000-182408.html

- ČSN EN IEC 62282-2-100

Název: ČSN EN IEC 62282-2-100   (336000) Technologie palivových článků - Část 2-100: Moduly palivových článků - Bezpečnost

Kategorie: 3360 - Technologie palivových článků

Platnost: od 02/2021

Anotace: This part of IEC 62282 provides safety related requirements for construction, operation under normal and abnormal conditions and the testing of fuel cell modules. It applies to fuel cell modules with the following electrolyte chemistry: alkaline, polymer electrolyte (including direct methanol fuel cells), phosphoric acid, molten carbonate, solid oxide and aqueous solution of salts.

Fuel cell modules can be provided with or without an enclosure and can be operated at significant pressu-rization levels or close to ambient pressure.

This document deals with conditions that can yield hazards to persons and cause damage outside the fuel cell modules. Protection against damage inside the fuel cell modules is not addressed in this document, provided it does not lead to hazards outside the module.

These requirements can be superseded by other standards for equipment containing fuel cell modules as required for particular applications.

This document does not cover fuel cell road vehicle applications.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-iec-62282-2-100-336000-182391.html

# Elektrolyzéry

- ČSN EN 60335-2-108

Název: ČSN EN 60335-2-108   (361045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-108: Zvláštní požadavky na elektrolyzéry

Kategorie:  3610 - Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost

Platnost: od 03/2009

Anotace: Tato mezinárodní norma se zabývá bezpečností elektrolyzérů, které produkují ionizovanou kapalinu s nízkou viskozitou, určenou pro použití ve spotřebičích pro domácnost a podobné účely pro praní nebo mytí bez detergentu a které se přizpůsobují normám platným pro takovéto spotřebiče. To platí pro elektrolyzéry zkoušené zvlášť za nejnepříznivějších podmínek, které mohou nastat při normálním používání, jejichž jmenovité napětí není větší než 250 V.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-60335-2-108-361045-194703.html

- ISO 22734:2019

Název: ISO 22734:2019 Hydrogen generators using water electrolysis — Industrial, commercial, and residential applications

Kategorie: -

Platnost: od 09/2019

Anotace: This document defines the construction, safety, and performance requirements of modular or factory-matched hydrogen gas generation appliances, herein referred to as hydrogen generators, using electrochemical reactions to electrolyse water to produce hydrogen.

This document is applicable to hydrogen generators that use the following types of ion transport medium:

— group of aqueous bases;

— group of aqueous acids;

— solid polymeric materials with acidic function group additions, such as acid proton exchange membrane (PEM);

— solid polymeric materials with basic function group additions, such as anion exchange membrane (AEM).

This document is applicable to hydrogen generators intended for industrial and commercial uses, and indoor and outdoor residential use in sheltered areas, such as car-ports, garages, utility rooms and similar areas of a residence.

Hydrogen generators that can also be used to generate electricity, such as reversible fuel cells, are excluded from the scope of this document.

Residential hydrogen generators that also supply oxygen as a product are excluded from the scope of this document.

Klíčová slova: -

Link: https://www.iso.org/standard/69212.html

# Materiály pro vodíkové technologie

- ČSN EN ISO 15330

Název: ČSN EN ISO 15330   (021017) Spojovací součásti - Zátěžová zkouška pro zjištění vodíkové křehkosti - Metoda rovnoběžné opěrné plochy

Kategorie: 0210 - Šrouby, matice, podložky. Část obecná

Platnost: od 12/2000

Anotace: Tato mezinárodní norma specifikuje zátěžovou zkoušku, která umožní zjistit výskyt vodíkové křehkosti u spojovacích součástí při pokojové teplotě.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-iso-15330-021017-161341.html

- ČSN EN 10229

Název: ČSN EN 10229   (420424) Hodnocení odolnosti ocelových výrobků vzniku trhlin indukovaných vodíkem (HIC)

Kategorie: 4204 - Technologické, metalografické a fyzikální zkoušení kovů

Platnost: od 08/2000

Anotace: Tato norma stanoví postup pro hodnocení odolnosti ocelových výrobků se jmenovitými tloušťkami od 6 mm vzniku trhlin indukovaných vodíkem. POZNÁMKA Tato norma smí být používána i pro výrobky s tloušťkami menšími než 6 mm. Tato norma neplatí pro stanovení odolnosti jiným druhům koroze, jako např. korozi pod napětím atd.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-10229-420424-202638.html

- ASTM F1624-12

Název: ASTM F1624-12 Standard Test Method for Measurement of Hydrogen Embrittlement Threshold in Steel by the Incremental Step Loading Technique

Kategorie: -

Platnost:

Anotace:

5.1 This test method is used for research, design, service evaluation, manufacturing control, and development. This test method quantitatively measures stress parameters that are used in a design or failure analysis that takes into account the effects of environmental exposure including that which occurs during processing, such as plating (8) (ASTM STP 962).

5.2 For plating processes, the value of σth-IHE is used to specify quantitatively the maximum operating stress for a given structure or product.

5.3 For quality control purposes, an accelerated test is devised that uses a specified loading rate, which is equal to or lower than the loading rate necessary to determine the threshold stress (see 8.1).

5.4 For fasteners, the value of σth-IHE is used to specify quantitatively the maximum stress during installation and in service to avoid premature failure caused by residual hydrogen in the steel as a result of processing.

5.5 For fasteners, the value of σth-EHE is used to specify quantitatively the maximum stress during installation and in service to avoid failure from hydrogen absorbed during exposure to a specific environment.

5.6 To measure the relative susceptibility of steels to hydrogen pickup from various fabrication processes, a single, selected, discriminating rate is used to rank the resistance of various materials to hydrogen embrittlement.

5.7 Annex A1 describes the application of this standard test method to hydrogen embrittlement testing of fasteners.

Klíčová slova:

Link: https://www.astm.org/f1624-12r18.html

- ASTM F519-23

Název: ASTM F519-23 Standard Test Method for Mechanical Hydrogen Embrittlement Evaluation of Plating/Coating Processes and Service Environments

Kategorie: -

Platnost:

Anotace:

5.1 Plating/coating Processes—This test method provides a means by which to detect possible hydrogen embrittlement of steel parts during manufacture by verifying strict controls during production operations such as surface preparation, pretreatments, and plating/coating. It is also intended to be used as a qualification test for new plating/coating processes and as a periodic inspection audit for the control of a plating/coating process.

5.2 Service Environment—This test method provides a means by which to detect possible hydrogen embrittlement of steel parts (plated/coated or bare) due to contact with chemicals during manufacturing, overhaul and service life. The details of testing in a service environment are found in Annex A5.

Klíčová slova:

Link: https://www.astm.org/f0519-23.html

- ISO 11114-4

Název: ISO 11114-4:2017 Transportable gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas contentsPart 4: Test methods for selecting steels resistant to hydrogen embrittlement

Kategorie: -

Platnost: od 04/2017

Anotace: ISO 11114-4: 2017 specifies test methods and the evaluation of results from these tests in order to qualify steels suitable for use in the manufacture of gas cylinders (up to 3 000 l) for hydrogen and hydrogen bearing embrittling gases.

This document only applies to seamless steel gas cylinders.

The requirements of this document are not applicable if at least one of the following conditions for the intended gas service is fulfilled:

- the working pressure of the filled embrittling gas is less than 20 % of the test pressure of the cylinder;

- the partial pressure of the filled embrittling gas of a gas mixture is less than 5 MPa (50 bar) in the case of hydrogen and other embrittling gases, with the exception of hydrogen sulphide and methyl mercaptan; in such cases, the partial pressure shall not exceed 0,25 MPa (2,5 bar).

NOTE In such cases, it is possible to design the cylinder as for ordinary (non-embrittling) gases.

Klíčová slova: -

Link: https://www.iso.org/standard/64587.html

- ISO 11114-2

Název: ISO 11114-2:2021 Gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas contentsPart 2: Non-metallic materials

Kategorie: -

Platnost: od 10/2021

Anotace: This document gives guidance on the selection and evaluation of compatibility between non-metallic materials for gas cylinders and valves and the gas contents. It is also applicable to tubes, pressure drums and bundles of cylinders.

This document covers composite and laminated materials used for gas cylinders. It does not include ceramics, glasses and adhesives.

This document considers the influence of the gas in changing the material and mechanical properties (e.g. chemical reaction or change in physical state). The basic properties of the materials, such as mechanical properties required for design purposes (normally available from the materials supplier), are not considered. Other aspects, such as quality of delivered gas, are not considered.

The compatibility data given are related to single component gases but can be applicable to gas mixtures.

This document does not apply to cryogenic fluids (this is covered in ISO 21010).

Klíčová slova: -

Link: https://www.iso.org/standard/77832.html

- ČSN ISO 14687

Název: ČSN ISO 14687   (656520) Kvalita vodíkového paliva - Specifikace produktu

Kategorie: 6565 - Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost

Platnost: od 10/2020

Anotace: Tento dokument specifikuje minimální kvalitativní charakteristiky vodíkového paliva, které se distribuuje pro využití v dopravních a stacionárních aplikacích.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-iso-14687-656520-214575.html

- ČSN EN ISO 17268

Název: ČSN EN ISO 17268   (656521) Plynný vodík - Spojovací zařízení pro doplňování paliva pro pozemní vozidla na plynný vodík

Kategorie: 6565 - Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost

Platnost: od 08/2022

Anotace: Tento dokument (EN ISO 17268:2020) byl připraven technickou komisí ISO/TC 197 Vodíkové technologie ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 268 Kryogenické nádoby a aplikace specifických vodíkových technologií, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakýchkoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 17268:2016.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Rakouska, Belgie, Bulharska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Islandu, Irska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Spojeného Království.

Oznámení o schválení

Text ISO 17268:2020 byl schválen CEN jako EN ISO 17268:2020 bez jakýchkoliv modifikací.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-iso-17268-656521-246493.html

- ČSN EN 13480-2

Název: ČSN EN 13480-2   (130020) Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

Kategorie: 1300 - Potrubí, všeobecně

Platnost: od 02/2025

Anotace: This document specifies the requirements for steel products used for industrial piping and supports.

For some metallic materials other than steel, such as spheroidal graphite cast iron, aluminium, nickel, copper, titanium, requirements are or will be formulated in separate parts of this document.

For metallic materials which are not covered by a harmonized material standard and are not likely to be in near future, specific rules are given in this part or the above cited parts of this document.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-13480-2-130020-252554.html

- ČSN EN 10216-5

Název: ČSN EN 10216-5   (420261) Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 5: Trubky z korozivzdorné oceli

Kategorie: 4202 - Ingoty z ocelí. Tvářené výrobky z ocelí. Technické dodací předpisy

Platnost: od 01/2022

Anotace: Tento dokument norma stanovuje technické dodací podmínky pro dvě zkušební kategorie bezešvých trubek s kruhovým příčným průřezem, vyrobené z austenitické (včetně oceli žáropevné) a austeniticko-feritické korozivzdorné oceli, která se používá pro tlakové a korozivzdorné účely při pokojové teplotě, při nízkých teplotách a při zvýšených teplotách.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-10216-5-420261-244990.html

- ČSN EN 10088-3

Název: ČSN EN 10088-3   (420927) Korozivzdorné oceli - Část 3: Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, válcované dráty, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro obecné použití

Kategorie: 4209 - Výrobky z ocelí a oceli na odlitky a litiny. Technické dodací předpisy. Ukazatele jakosti. Rozměry

Platnost: od 11/2024

Anotace: Tento dokument specifikuje technické dodací podmínky pro polotovary, za tepla nebo za studena tvářených tyčí, válcovaných drátů, profilů a lesklých výrobků z běžných nebo speciálních značek korozivzdorných ocelí pro obecné použití.

POZNÁMKA - Obecné účely zahrnují i používání korozivzdorných ocelí v kontaktu s potravinami.

Pokud v tomto dokumentu není stanoveno jinak, platí k údajům této evropské normy stanovené obecné technické dodací podmínky v EN 10021.

Tento dokument neplatí pro součásti, které jsou vyrobeny dalším zpracováním, zhotoveny ve formách výrobků výše uvedených tvarů, s charakteristickými rysy změněnými následkem takového dalšího zpracování.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-10088-3-420927-252154.html

- ČSN EN ISO 11114-1

Název: ČSN EN ISO 11114-1   (078609) Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály

Kategorie: 0786 - Kovové lahve na plyny a příslušenství

Platnost: od 07/2021

Anotace: Tato Tento část ISO 11114dokument uvádí požadavky týkající se výběru bezpečných kombinací kovových materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem lahve.

Uvedené údaje o kompatibilitě se vztahují k jednosložkovým plynům a plynným směsím plynů.

Jsou zohledněny bezešvé kovové, svařované kovové a kompozitové lahve na plyny a jejich ventily používané pro stlačené, zkapalněné a rozpuštěné plyny.

POZNÁMKA - V tométo části ISO 11114dokumentu se termín ´lahev´ týká přepravitelných tlakových nádob, které zahrnují také velkoobjemové lahve a tlakové sudy.

Hlediska, jakými jsou např. kvalita dodávaného plynného produktu, nejsou zohledněna.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-iso-11114-1-078609-166053.html

# Testování materiálů

- ISO 6892-3

Název: ISO 6892-3:2015 Metallic materials — Tensile testingPart 3: Method of test at low temperature

Kategorie: -

Platnost: od 04/2015

Anotace: ISO 6892-3:2015 specifies a method of tensile testing of metallic materials at temperatures between +10 °C and -196 °C.

Klíčová slova: -

Link: https://www.iso.org/standard/51532.html

- ASTM E1450-24

Název: ASTM E1450-24 Standard Test Method for Tension Testing of Structural Alloys in Liquid Helium

Kategorie: -

Platnost:

Anotace:

1.1 This test method describes procedures for the tension testing of structural alloys in liquid helium. The format is similar to that of other ASTM tension testing standards, but the contents includes modifications for cryogenic testing that require special apparatus, smaller specimens, and concern for discontinous yielding, adiabatic heating, and strain-rate effects.

1.2 To conduct a tension test by this standard, the specimen in a tensile cryostat is fully submerged in normal liquid helium (He I) and tested using crosshead displacement control at a nominal strain rate of 10−3 mm/mm/s or less. Tests using force control or high strain rates are not considered.

1.3 This test method specifies methods for the measurement of yield strength, tensile strength, elongation, and reduction of area. The determination of the Young’s modulus is treated in Test Method E111.

Note 1: The boiling point of normal liquid helium (He I) at sea level is 4.2 K (−269 °C or −452.1 °F or 7.6 °R). It decreases with geographic elevation and is 4.0 K (−269.2 °C or −452.5 °F or 7.2 °R) at the National Institute of Standards and Technology in Colorado, 1677 m (5500 ft) above sea level. In this standard the temperature is designated 4 K.

1.4 The values stated in SI units are to be regarded as standard. The values given in parentheses after SI units are provided for information only and are not considered standard.

1.5 This standard does not purport to address all of the safety concerns, if any, associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety, health, and environmental practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use. See Section 5.

1.6 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

Klíčová slova: -

Link: https://www.astm.org/e1450-24.html

- SAE J2578 _202301

Název: J2578_202301 Recommended Practice for General Fuel Cell Vehicle Safety

Kategorie: -

Platnost: od 01/2023

Anotace: This SAE Recommended Practice identifies and defines requirements relating to the safe integration of the fuel cell system, the hydrogen fuel storage and handling systems (as defined and specified in SAE J2579) and high voltage electrical systems into the overall Fuel Cell Vehicle. The document may also be applied to hydrogen vehicles with internal combustion engines.

This document relates to the overall design, construction, operation and maintenance of fuel cell vehicles.

Klíčová slova: -

Link: https://www.sae.org/standards/content/j2578_202301/

- ISO 11114-1

Název: ISO 11114-1:2020 Gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas contentsPart 1: Metallic materials

Kategorie: -

Platnost: od 03/2020

Anotace: This document provides requirements for the selection of safe combinations of metallic cylinder and valve materials and cylinder gas content.

The compatibility data given is related to single gases and to gas mixtures.

Seamless metallic, welded metallic and composite gas cylinders and their valves, used to contain compressed, liquefied and dissolved gases are considered.

NOTE In this document the term "cylinder" refers to transportable pressure receptacles, which also include tubes and pressure drums.

Aspects such as the quality of delivered gas product are not considered.

Klíčová slova: -

Link: https://www.iso.org/standard/76081.html

- ISO 11114-2

Název: ISO 11114-2:2021 Gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas contentsPart 2: Non-metallic materials

Kategorie: -

Platnost: od 03/2021

Anotace: This document gives guidance on the selection and evaluation of compatibility between non-metallic materials for gas cylinders and valves and the gas contents. It is also applicable to tubes, pressure drums and bundles of cylinders.

This document covers composite and laminated materials used for gas cylinders. It does not include ceramics, glasses and adhesives.

This document considers the influence of the gas in changing the material and mechanical properties (e.g. chemical reaction or change in physical state). The basic properties of the materials, such as mechanical properties required for design purposes (normally available from the materials supplier), are not considered. Other aspects, such as quality of delivered gas, are not considered.

The compatibility data given are related to single component gases but can be applicable to gas mixtures.

This document does not apply to cryogenic fluids (this is covered in ISO 21010).

Klíčová slova: -

Link: https://www.iso.org/standard/77832.html

- ISO 11114-4

Název: ISO 11114-4:2017 Transportable gas cylinders — Compatibility of cylinder and valve materials with gas contentsPart 4: Test methods for selecting steels resistant to hydrogen embrittlement

Kategorie: -

Platnost: od 02/2017

Anotace: ISO 11114-4: 2017 specifies test methods and the evaluation of results from these tests in order to qualify steels suitable for use in the manufacture of gas cylinders (up to 3 000 l) for hydrogen and hydrogen bearing embrittling gases.

This document only applies to seamless steel gas cylinders.

The requirements of this document are not applicable if at least one of the following conditions for the intended gas service is fulfilled:

- the working pressure of the filled embrittling gas is less than 20 % of the test pressure of the cylinder;

- the partial pressure of the filled embrittling gas of a gas mixture is less than 5 MPa (50 bar) in the case of hydrogen and other embrittling gases, with the exception of hydrogen sulphide and methyl mercaptan; in such cases, the partial pressure shall not exceed 0,25 MPa (2,5 bar).

NOTE In such cases, it is possible to design the cylinder as for ordinary (non-embrittling) gases.

Klíčová slova: -

Link: https://www.iso.org/standard/64587.html

- ISO 19880-9

Název: ISO 19880-9:2024 Gaseous hydrogen — Fuelling stationsPart 9: Sampling for fuel quality analysis

Kategorie: -

Platnost: od 01/2024

Anotace: This document outlines requirements for sampling from hydrogen fuelling stations for samples taken at the dispenser. The document defines the best practice for sampling at the nozzle of a hydrogen fuelling station as part of the fuelling station acceptance testing, and ongoing operation.

Further, the document describes the minimum safety requirements for sampling.

This document is targeted for the sampling from the hydrogen fuelling station dispenser. Many of the generic requirements within this document are applicable to sampling at other locations within the hydrogen fuelling station, which can be carried out for hydrogen quality assurance, see ISO 19880-8, however, further specific requirements that can be necessary for safe sampling are not addressed in this document.

The intention of sampling hydrogen is to enable analysis against the requirements of ISO 14687, and by analytical methods validated by protocols described in ISO 21087.

This document supersedes, and is an extension to, the guidance published in ISO 19880-1:2020, Annex K.

NOTE: Analytical methods are divided into on-line analyses and off-line analyses. On-line analysis allows for real time analysis at hydrogen stations and is not covered in this document.

Klíčová slova: -

Link: https://www.iso.org/standard/82251.html

- ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1

Název: ČSN EN ISO/IEC 80079-20-1   (332320) Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data

Kategorie: 3323 - Elektrická zařízení v různých prostředích

Platnost: od 05/2020

Anotace: Tato norma uvádí návod pro klasifikaci plynů a par. Popisuje zkušební metodu určenou pro měření maximální experimentální bezpečné spáry (MESG) pro směsi plynu nebo pár se vzduchem za normálních podmínek teploty a tlaku (20 °C, 101,3 kPa) tak, aby bylo možné zvolit správnou skupinu zařízení. Tento dokument rovněž popisuje i zkušební metodu určenou pro stanovování teploty vznícení par nebo plynů ve vzduchu při atmosférickém tlaku tak, aby bylo možné zvolit odpovídající teplotní třídu zařízení.

Hodnoty chemických vlastností látek jsou uváděny jako pomoc pro výběr zařízení, určeného pro použití v nebezpečných prostorech. Mohou být doplněny další publikována data, na základě dostupnosti ověřených výsledků zkoušek.

Materiály a jejich vlastnosti uvedené v tabulce (viz příloha B) byly vybrány se specifickým odkazem pro použití zařízení v nebezpečných prostorech. Data, uvedená v tomto dokumentu, byla převzata z mnoha zdrojů, jejich seznam je uveden v bibliografii.

Tyto metody pro stanovení MESG nebo AIT mohou být rovněž použity pro směsi plynu, vzduchu a inertního plynu nebo směsi par, vzduchu a inertního plynu. Data pro směsi se vzduchem a inertním plynem však nejsou uvedeny v tabulce.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-iso-iec-80079-20-1-332320-180737.html

- ČSN EN IEC 60079-0

Název: ČSN EN IEC 60079-0 ED.5   (332320) Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky

Kategorie: 3323 - Elektrická zařízení v různých prostředích

Platnost: od 01/2019

Anotace: Tato norma stanoví všeobecné požadavky na konstrukci, zkoušení a označování Ex zařízení a Ex součástí, určených pro použití ve výbušných atmosférách.

Normální atmosférické podmínky (ve vztahu k vlastnostem atmosféry týkajících se výbušnosti), za kterých se může předpokládat, že zařízení mohou být provozována jsou:

- teplota -20 °C až +60 °C,

- tlak 80 kPa (0,8 bar) až 110 kPa (1,1 bar), a

- vzduch s normálním obsahem kyslíku 21 %.

Tato norma a další normy doplňující tuto normu uvádí dodatečné požadavky na zkoušky pro Ex zařízení, která pracují mimo normální rozsah teplot, mohou však být vyžadovány další úvahy a dodatečné zkoušky pro zařízení, která pracují mimo normální rozsah atmosférického tlaku a normální obsah kyslíku. Tyto dodatečné zkoušky mohou být zvlášť důležité především s ohledem na typy ochrany, které závisí na zhášení plamene, jako je to u ´pevného závěru d´ (IEC 60079-1) nebo na omezení energie, jako je to u ´jiskrové bezpečnosti i´ (IEC 60079-11).

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-iec-60079-0-ed-5-332320-180650.html

# Kvalita vodíku

- ČSN EN ISO 14687

Název: ČSN ISO 14687   (656520) Kvalita vodíkového paliva - Specifikace produktu

Kategorie: 6565 - Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost

Platnost: od 10/2020

Anotace: Tento dokument specifikuje minimální kvalitativní charakteristiky vodíkového paliva, které se distribuuje pro využití v dopravních a stacionárních aplikacích.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-iso-14687-656520-214575.html

- ČSN ISO 19880-1

Název: ČSN ISO 19880-1   (656525) Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky

Kategorie: 6565 - Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost

Platnost: od 10/2020

Anotace: Tento dokument stanovuje minimální požadavky na návrh, instalaci, uvedení do provozu, provoz, kontrolu a údržbu pro zajištění bezpečnosti a tam, kde je to vhodné, pro zajištění provozu veřejných i neveřejných čerpacích stanic, které vydávají plynný vodík do lehkých silničních vozidel (např. elektrických vozidel s palivovými články).

Tento dokument není použitelný pro výdej kryogenního vodíku nebo vodíku pro aplikace s hydridy kovů.

Vzhledem k tomu, že tento dokument je zamýšlen pro poskytnutí minimálních požadavků na čerpací stanice, výrobci mohou přijmout dodatečná bezpečnostní opatření, jak jsou stanovená v metodologii managementu rizik, s cílem zaměřit se na potenciální bezpečnostní rizika konkrétních návrhů a aplikací.

Ačkoli je tento dokument zaměřen na plnění lehkých silničních vozidel na vodík, zahrnuje také požadavky a návod na plnění středně těžkých a těžkých silničních vozidel (např. autobusy, nákladní auta).

Mnoho obecných požadavků obsažených v tomto dokumentu je použitelných na čerpací stanice pro jiné typy vodíkových aplikací, např. čerpací stanice pro motocykly, vysokozdvižné vozíky, tramvaje, vlaky, říční a námořní vozidla, čerpací stanice s vnitřním výdejem, domácí aplikace pro palivová pozemní vozidla, mobilní čerpací stanice nebo neveřejné demonstrační čerpací stanice.

Další konkrétní požadavky, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, však mohou být nezbytné pro bezpečný provoz čerpacích stanic.

Tento dokument poskytuje také požadavky a návod na systém pro výrobu, dodávání, skladování, čištění a stlačení vodíku na čerpacích stanicích.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-iso-19880-1-656525-214583.html

- ČSN ISO 19880-8

Název: ČSN ISO 19880-8   (656525) Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 8: Kontrola kvality paliva

Kategorie: 6565 - Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost

Platnost: od 10/2020

Anotace: Tento dokument stanovuje protokol pro zajištění kvality plynného vodíku v distribučních zařízeních a čerpacích stanicích pro palivové články silničních vozidel s technologií proton-výměnné membrány (PEM).

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-iso-19880-8-656525-214585.html

- ČSN EN 17124

Název: ČSN EN 17124   (697281) Vodíkové palivo - Specifikace produktu a zajištění kvality pro čerpací stanice s výdejem plynného vodíku - Aplikace palivových článků s protonvýměnnou membránou (PEM) pro vozidla

Kategorie: 6972 - Kryogenické nádoby

Platnost: od 10/2022

Anotace: This document specifies the quality characteristics of hydrogen fuel dispensed at hydrogen refuelling stations for use in proton exchange membrane (PEM) fuel cell vehicle systems, and the corresponding quality assurance considerations for ensuring uniformity of the hydrogen fuel.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-17124-697281-246768.html

# Plnící stanice, včetně rychlosti plnění

- ČSN EN ISO 19880-1

Název: ČSN ISO 19880-1   (656525) Plynný vodík - Čerpací stanice - Část 1: Obecné požadavky

Kategorie: 6565 - Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost

Platnost: od 10/2020

Anotace: Tento dokument stanovuje minimální požadavky na návrh, instalaci, uvedení do provozu, provoz, kontrolu a údržbu pro zajištění bezpečnosti a tam, kde je to vhodné, pro zajištění provozu veřejných i neveřejných čerpacích stanic, které vydávají plynný vodík do lehkých silničních vozidel (např. elektrických vozidel s palivovými články).

Tento dokument není použitelný pro výdej kryogenního vodíku nebo vodíku pro aplikace s hydridy kovů.

Vzhledem k tomu, že tento dokument je zamýšlen pro poskytnutí minimálních požadavků na čerpací stanice, výrobci mohou přijmout dodatečná bezpečnostní opatření, jak jsou stanovená v metodologii managementu rizik, s cílem zaměřit se na potenciální bezpečnostní rizika konkrétních návrhů a aplikací.

Ačkoli je tento dokument zaměřen na plnění lehkých silničních vozidel na vodík, zahrnuje také požadavky a návod na plnění středně těžkých a těžkých silničních vozidel (např. autobusy, nákladní auta).

Mnoho obecných požadavků obsažených v tomto dokumentu je použitelných na čerpací stanice pro jiné typy vodíkových aplikací, např. čerpací stanice pro motocykly, vysokozdvižné vozíky, tramvaje, vlaky, říční a námořní vozidla, čerpací stanice s vnitřním výdejem, domácí aplikace pro palivová pozemní vozidla, mobilní čerpací stanice nebo neveřejné demonstrační čerpací stanice.

Další konkrétní požadavky, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, však mohou být nezbytné pro bezpečný provoz čerpacích stanic.

Tento dokument poskytuje také požadavky a návod na systém pro výrobu, dodávání, skladování, čištění a stlačení vodíku na čerpacích stanicích.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-iso-19880-1-656525-214583.html

- EN 17127

Název: ČSN EN 17127   (697280) Venkovní výdejní vodíkové čerpací stanice na plynný vodík s plnicími protokoly

Kategorie: 6972 - Kryogenické nádoby

Platnost: od 09/2024

Anotace: This document defines the minimum requirements to ensure the interoperability of hydrogen refuelling points, including refuelling protocols that dispense gaseous hydrogen to road vehicles (e.g. Fuel Cell Electric Vehicles) that comply with legislation applicable to such vehicles.

The safety and performance requirements for the entire hydrogen fuelling station, addressed in accordance with existing relevant European and national legislation, are not included in this document.

This document applies to hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen to vehicles compliant with UN R134 (Regulation No. 134), Regulation (EC) No 79/2009.

NOTE - Guidance on considerations for hydrogen fuelling stations is provided in ISO 19880 1:2020.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-17127-697280-251858.html

- SAE J2600: 2015-10

Název: J2600_201510 Compressed Hydrogen Surface Vehicle Fueling Connection Devices

Kategorie: -

Platnost: od 10/2015

Anotace: SAE J2600 applies to the design and testing of Compressed Hydrogen Surface Vehicle (CHSV) fueling connectors, nozzles, and receptacles. Connectors, nozzles, and receptacles must meet all SAE J2600 requirements and pass all SAE J2600 testing to be considered as SAE J2600 compliant.

This document applies to devices which have Pressure Classes of H11, H25, H35, H50 or H70.

Klíčová slova: -

Link: https://www.sae.org/standards/content/j2600_201510/

- SAE J2601: 2020-05

Název: J2601_202005 Fueling Protocols for Light Duty Gaseous Hydrogen Surface Vehicles

Kategorie: -

Platnost: od 05/2020

Anotace: SAE J2601 establishes the protocol and process limits for hydrogen fueling of vehicles with total volume capacities greater than or equal to 49.7 L. These process limits (including the fuel delivery temperature, the maximum fuel flow rate, the rate of pressure increase, and the ending pressure) are affected by factors such as ambient temperature, fuel delivery temperature, and initial pressure in the vehicle’s compressed hydrogen storage system. SAE J2601 establishes standard fueling protocols based on either a look-up table approach utilizing a fixed pressure ramp rate, or a formula-based approach utilizing a dynamic pressure ramp rate continuously calculated throughout the fill. Both protocols allow for fueling with communications or without communications. The table-based protocol provides a fixed end-of-fill pressure target, whereas the formula-based protocol calculates the end-of-fill pressure target continuously. For fueling with communications, this standard is to be used in conjunction with SAE J2799.

An important factor in the performance of hydrogen fueling is the station’s dispensing equipment cooling capability and the resultant fuel delivery temperature. There are three fuel delivery temperature categories denoted by a “T” rating: T40, T30, and T20, where T40 is the coldest. Under reference conditions, SAE J2601 has a performance target of a fueling time of 3 minutes and a state of charge (SOC) of 95 to 100% (with communications), which can be achieved with a T40-rated dispenser. However, with higher fuel delivery temperature dispenser ratings (T30 or T20) and/or at high ambient temperatures, fueling times may be longer.

Table 1 depicts the scope of SAE J2601 and potential work items for future revisions within this or other documents of the SAE J2601 series. SAE J2601 includes protocols which are applicable for two pressure classes (35 MPa and 70 MPa), three fuel delivery temperatures categories (-40 °C, -30 °C, -20 °C) and compressed hydrogen storage system sizes (total volume classification) from 49.7 to 248.6 L (35 MPa ➔ H35, and 70 MPa ➔ H70), and from 248.6 L and above (H70 only). Future versions of SAE J2601 work may incorporate warmer fuel delivery temperatures (-10 °C and ambient) and smaller total volume capacities for motorcycles and other applications.

The fueling protocols herein were developed based on a set of key assumptions described in Section 7 and Appendix A. These assumptions should be carefully considered in the development and implementation of an on-board compressed hydrogen storage system. In particular, hydrogen storage systems with properties which do not fall within the parameters in Table A3 should be further evaluated to confirm compatibility with the protocols herein.

Klíčová slova: -

Link: https://www.sae.org/standards/content/j2601_202005/

- ISO 19880-1

Název: ISO 19880-1:2020 Gaseous hydrogen — Fuelling stationsPart 1: General requirements

Kategorie: -

Platnost: od 03/2020

Anotace: This document defines the minimum design, installation, commissioning, operation, inspection and maintenance requirements, for the safety, and, where appropriate, for the performance of public and non-public fuelling stations that dispense gaseous hydrogen to light duty road vehicles (e.g. fuel cell electric vehicles).

This document is not applicable to the dispensing of cryogenic hydrogen, or hydrogen to metal hydride applications.

Since this document is intended to provide minimum requirements for fuelling stations, manufacturers can take additional safety precautions as determined by a risk management methodology to address potential safety risks of specific designs and applications.

While this document is targeted for the fuelling of light duty hydrogen road vehicles, requirements and guidance for fuelling medium and heavy duty road vehicles (e.g. buses, trucks) are also covered.

Many of the generic requirements within this document are applicable to fuelling stations for other hydrogen applications, including but not limited to the following:

— fuelling stations for motorcycles, fork-lift trucks, trams, trains, fluvial and marine applications;

— fuelling stations with indoor dispensing;

— residential applications to fuel land vehicles;

— mobile fuelling stations; and

— non-public demonstration fuelling stations.

However, further specific requirements that can be necessary for the safe operation of such fuelling stations are not addressed in this document.

This document provides requirements for and guidance on the following elements of a fuelling station (see Figure 1 and Figure 2):

— hydrogen production/delivery system:

— delivery of hydrogen by pipeline, trucked in gaseous and/or liquid hydrogen, or metal hydride storage trailers;

— on-site hydrogen generators using water electrolysis process or hydrogen generators using fuel processing technologies;

— liquid hydrogen storage;

— hydrogen purification systems, as applicable;

— compression:

— gaseous hydrogen compression;

— pumps and vaporizers;

— gaseous hydrogen buffer storage;

— pre-cooling device;

— gaseous hydrogen dispensing systems.

Klíčová slova: -

Link: https://www.iso.org/standard/71940.html

- ČSN EN ISO 17268

Název: ČSN EN ISO 17268   (656521) Plynný vodík - Spojovací zařízení pro doplňování paliva pro pozemní vozidla na plynný vodík

Kategorie: 6565 - Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost

Platnost: od 08/2022

Anotace: Tento dokument (EN ISO 17268:2020) byl připraven technickou komisí ISO/TC 197 Vodíkové technologie ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 268 Kryogenické nádoby a aplikace specifických vodíkových technologií, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakýchkoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 17268:2016.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Rakouska, Belgie, Bulharska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Islandu, Irska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Spojeného Království.

Oznámení o schválení

Text ISO 17268:2020 byl schválen CEN jako EN ISO 17268:2020 bez jakýchkoliv modifikací.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-iso-17268-656521-246493.html

# Další normy související s bezpečností a řízením rizik

- ČSN EN ISO 13850

Název: ČSN EN 13850   (760201) Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy

Kategorie: 7602 - Kvalita služby

Platnost: od 02/2021

Anotace: Tato norma stanovuje metody pro měření přepravní doby mezi koncovými body vnitrostátních a přeshraničních jednotlivých prioritních zásilek (SPPM) sbíraných, zpracovávaných a dodávaných operátory poštovních služeb. Bere v úvahu metody používající reprezentativní vzorky mezi koncovými body všech typů služeb jednotlivých prioritních zásilek pro adresné zásilky se stanovenými úrovněmi služby přepravní doby, nabízenými zákazníkovi. Tato norma se týká měření služeb SPPM, poskytovaných zákazníkům z domácností a podniků, kteří podávají zásilky do poštovních schránek, u přepážky na poštách, nebo mají sběrná místa ve svých kancelářích. Pro pokrytí toků s menšími objemy zásilek obsahuje tato norma oblasti pružnosti pro přizpůsobenou implementaci. Norma obsahuje specifikace pro řízení kvality a auditování systému měření.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-13850-760201-226805.html

- ČSN EN ISO 17268

Název: ČSN EN ISO 17268   (656521) Plynný vodík - Spojovací zařízení pro doplňování paliva pro pozemní vozidla na plynný vodík

Kategorie: 6565 - Motorová paliva a ostatní výrobky, jakost

Platnost: od 08/2022

Anotace: Tento dokument (EN ISO 17268:2020) byl připraven technickou komisí ISO/TC 197 Vodíkové technologie ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 268 Kryogenické nádoby a aplikace specifických vodíkových technologií, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakýchkoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 17268:2016.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Rakouska, Belgie, Bulharska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Islandu, Irska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Turecka a Spojeného Království.

Oznámení o schválení

Text ISO 17268:2020 byl schválen CEN jako EN ISO 17268:2020 bez jakýchkoliv modifikací.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-iso-17268-656521-246493.html

- ČSN EN 60529

Název: ČSN EN 60529   (330330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

Kategorie: 3303 - Prostředí pro elektrická zařízení

Platnost: od 12/1993

Anotace: Norma obsahuje EN 60 529:1991, do které byla převzata beze změn IEC 529:1989. Platí pro klasifikaci stupňů ochran krytem elektrických zařízení se jmenovitým napětím do 72,5 kV. Předmětem této normy jsou definice stupňů ochran krytem elektrických zařízení z hlediska ochrany osob před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu, dále ochrany zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích těles a konečně ochrany zařízení uvnitř krytu před škodlivými účinky způsobenými vniknutím vody. Dále předmětem normy je označování těchto stupňů ochrany, dále požadavky na jednotlivá označení a konečně zkoušky stanovené k prověření, zda kryty splňují požadavky této normy. Za pozornost stojí některé definice v normě, a to: 3.1 Kryt: Je část, zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a ve všech směrech ochranu před dotykem živých částí. Poznámka: Tuto definici, převzatou z platného mezinárodního elektrotechnického slovníku (IEV) je nutno - s ohledem na tuto normu - dále vysvětlit: Kryty poskytují ochranu osobám a hospodářským zvířatům před přístupem k nebezpečným částem. Dále pak přepážky, profily otvorů nebo libovolné jiné prostředky - ať již připevněné ke krytu nebo tvořené krytým zařízením - určené k zamezení nebo omezení vniknutí daných zkušebních sond, jsou považovány za část krytu. Výjimku tvoří případy, kdy kdy tyto prostředky mohou být sejmuty bez použití klíče nebo nástroje. Dále: 3.6 Ochrana krytem před dotykem nebezpečných částí: Je ochrana osob: před dotykem nebezpečných živých částí nízkého napětí, dále před dotykem nebezpečných mechanických částí a konečně před přiblížením k nebezpečným živým částem vysokého napětí uvnitř krytu na menší než přiměřenou vzdušnou vzdálenost. Poznámka: Tato ochrana může být zajišťována pomocí krytu samotného nebo pomocí přepážek , jako části krytu nebo vzdálenostmi uvnitř krytu. Norma dále - v celkem 15 kapitolách - jednak blíže vysvětluje některé požadavky (např. specifikuje stupně ochrany nebo uvádí příklady označení IP-kódem), jednak normalizuje všeobecné zkušební požadavky a konečně normalizuje 4 druhy zkoušek ochrany. ČSN EN 60529 (33 0330) byla vydána v listopadu 1993. Nahradila ČSN 33 0330 z 9.4.1979 a ČSN 34 5612 z 1.6.1966.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-60529-330330-180040.html

- ČSN EN 13445-5+A1

Název: ČSN EN 13445-5+A1   (695245) Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

Kategorie: 6952 - Jednoduché netopené tlakové nádoby

Platnost: od 02/2025

Anotace: This Part of this document specifies the inspection and testing of individual and serially produced pressure vessels made of steels in accordance with EN 13445-2:2021.

Special provisions for cyclic operation are given in Annex G of this Part.

Special provisions for vessels or vessel parts working in the creep range are given in Annex F and Annex I of this Part.

NOTE - The responsibilities of parties involved in the conformity assessment procedures are given in Directive 2014/68/EU. Guidance on this can be found in CR 13445-7.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-13445-5-a1-695245-252721.html

- ČSN ISO 31000

Název: ČSN ISO 31000   (010351) Management rizik - Směrnice

Kategorie: 0103 - Jakost

Platnost: od 01/2019

Anotace: Tento dokument poskytuje směrnice pro řízení rizik, kterým jsou organizace vystaveny. Aplikování těchto směrnic může být přizpůsobeno pro jakoukoli organizaci a její kontext.

Tento dokument poskytuje společný přístup pro řízení jakéhokoliv typu rizika a není specifický ani pro průmysl, ani pro sektory.

Tento dokument lze využívat po celou dobu života organizace a může se použít na jakoukoliv činnost, včetně rozhodování na všech úrovních.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-iso-31000-010351-158309.html

- ČSN EN IEC 31010 ED.2

Název: ČSN EN IEC 31010 ED.2   (010352) Management rizik - Techniky posuzování rizik

Kategorie: 0103 - Jakost

Platnost: od 09/2020

Anotace: V tomto dokumentu je uveden návod pro volbu a aplikaci různých technik, které lze použít s cílem pomoci zlepšit způsob, jakým se bere v úvahu nejistota, a pomoci pochopit riziko.

Tyto techniky se používají:

- tam, kde je požadováno hlubší pochopení, jaké riziko existuje, nebo pochopení konkrétního rizika,

- při rozhodování, kde je nutné porovnat nebo optimalizovat rozsah volitelných možností, které mají za následek riziko,

- v procesu managementu rizika vedoucím k zásahům pro ošetření rizika.

Tyto techniky se používají v rámci kroků posuzování rizik zaměřených na identifikaci, analýzu a hodnocení rizika, jak je popsáno v ISO 31000, a obecněji kdekoliv existuje potřeba pochopit nejistotu a její vlivy.

Techniky popsané v tomto dokumentu lze použít v rozmanitých situacích, nicméně většina má původ v technické oblasti. Některé techniky mají obdobnou koncepci, ale odlišné názvy a metodiky, které odrážejí historii jejich vývoje v různých oblastech. Techniky se vyvíjely v čase a pokračují ve vývoji a mohou být používány v širokém rozsahu situací mimo jejich původní aplikace. Techniky lze přizpůsobovat, kombinovat a aplikovat novými způsoby nebo rozšířit tak, aby uspokojily současné i budoucí potřeby.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-iec-31010-ed-2-010352-158313.html

- ČSN EN 12100

Název: ČSN EN 12100   (643162) Plastové potrubní systémy - Polyethylenové (PE) ventily - Stanovení odolnosti ohybu mezi podpěrami

Kategorie: 6431 - Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy

Platnost: od 10/1998

Anotace: -

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-12100-643162-212469.html

- ČSN EN 60204-1 ED.3

Název: ČSN EN 60204-1 ED.3   (332200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

Kategorie: 3322 - Zařizovací předpisy pro elektrická zařízení strojů

Platnost: od 03/2019

Anotace: Tato část souboru norem platí pro elektrická, elektronická a programovatelná elektronická zařízení a systémy u strojů, které nejsou během činnosti přenosné rukou, včetně skupiny strojů, které pracují společně koordi-novaným způsobem. Zařízení, na které se vztahuje tato část souboru norem, začíná v místě připojení elektrického napájení k elektrickému zařízení stroje (viz 5.1). Tato část souboru norem platí pro elektrická zařízení nebo části elektrických zařízení, které pracují se jmenovitými napájecími napětími nepřesahujícími 1 000 V v případě střídavého proudu (AC) a 1 500 V v případě stejnosměrného proudu (DC) a se jmenovitými napájecími kmitočty nepřesahujícími 200 Hz. Tato část souboru norem nezahrnuje všechny požadavky (například na ochranu, blokování nebo řízení), které jsou stanoveny nebo vyžadovány jinými normami nebo předpisy pro ochranu osob před jinými než elektrickými nebezpečími. Každý typ stroje vyžaduje splnění specifických požadavků pro zajištění přiměřené bezpečnosti. Tato část souboru norem zahrnuje výhradně elektrická zařízení strojů, jak jsou definována v 3.1.40, není však na ně omezena. Tato část souboru norem nespecifikuje doplňující a zvláštní požadavky, které mohou platit pro elektrická zařízení strojů, které, například: jsou určeny pro používání na volném prostranství (tj. mimo budovy nebo jiné ochranné konstrukce), používají, zpracovávají nebo vyrábějí potenciálně výbušný materiál (například barvy nebo piliny), jsou určeny pro používání v prostředích s nebezpečím výbuchu a/nebo hořlavých prostředích, představují zvláštní rizika při výrobě nebo používání určitých materiálů, jsou určeny pro používání v dolech, jsou šicí stroje, jednotky a systémy (které jsou předmětem IEC 60204-31), jsou zdvihací stroje (které jsou předmětem IEC 60204-32), jsou výrobní zařízení pro výrobu polovodičů (která jsou předmětem IEC 60204-33). Silové obvody, kde se používá elektrická energie přímo jako pracovní nástroj, jsou z této části IEC 60204 vyloučeny.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-60204-1-ed-3-332200-180567.html

- ČSN EN ISO 4126-1

Název: ČSN EN ISO 4126-1   (134310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily

Kategorie: 1343 - Pojistné ventily

Platnost: od 12/2014

Anotace: Tato norma stanovuje obecné požadavky na pojistné ventily bez ohledu na médium, pro které jsou navrženy. Norma platí pro pojistné ventily s průtočným průměrem nejméně 4 mm, které se používají při otevíracích tlacích nejméně 0,1 bar (manometrický). Teplotní limit není stanoven. Tato norma je normou výrobku a nevztahuje se na aplikace pojistných ventilů.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-iso-4126-1-134310-167513.html

- ČSN EN 837-1

Název: ČSN EN 837-1   (257012) Měřidla tlaku - Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí - Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení

Kategorie: 2570 - Tlakoměry, všeobecně a součásti

Platnost: od 04/1998

Anotace: Tato evropská norma stanoví požadavky na pružnou (Bourdonovu) trubici (označenou B, viz kapitola 12) indikačních tlakoměrů, podtlakoměrů a kombinovaných tlakoměrů a podtlakoměrů (složená měřidla), kruhového, spirálového nebo vinutého tvaru, jmenovité velikosti 40 až 250 s rozsahy měření až 1 600 bar měřeného tlaku. Čtení nula bar je atmosférický tlak. 1 bar = 105 Pa.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-837-1-257012-172282.html

- ČSN EN 837-2

Název: ČSN EN 837-2   (257012) Měřidla tlaku - Část 2: Doporučení pro volbu a instalaci tlakoměrů

Kategorie: 2570 - Tlakoměry, všeobecně a součásti

Platnost: od 04/1998

Anotace: Tato evropská norma platí pouze pro tlakoměry jejichž čidlo měřicího systému je kovovou částí, která se deformuje vlivem měřeného tlaku, jak je definováno v EN 837-1 a EN 837-3. Tato norma byla připravena, aby pomohla volbě, instalaci a užití tlakoměrů k zajištění jejich přizpůsobení uspokojivému provozu při zamýšleném použití s maximální úrovní bezpečnosti.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-837-2-257012-172284.html

- ČSN EN ISO 12944-2

Název: ČSN EN ISO 12944-2   (038241) Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí

Kategorie: 0382 - Oblasti koroze

Platnost: od 07/2019

Anotace: Norma se zabývá klasifikací základních prostředí, kterým jsou ocelové konstrukce vystaveny, a jejich korozní agresivitou. Definuje stupně korozní agresivity atmosfér na základě úbytku hmotnosti (nebo tloušťky) standardních vzorků, popisuje typická atmosférická prostředí vyskytující se v přírodě, kterým jsou ocelové konstrukce vystaveny, a udává postup pro odhad korozní agresivity. Popisuje různé kategorie prostředí pro konstrukce ponořené ve vodě nebo uložené v půdě. Podává informace o některých speciálních korozních namáháních, která mohou být příčinou významného zvýšení korozní rychlosti nebo zvyšují nároky na ochrannou účinnost nátěrových systémů.

Korozní namáhání, která odpovídají určitému prostředí nebo stupni korozní agresivity, jsou významným parametrem pro volbu ochranných nátěrových systémů.

Klíčová slova: -

Link: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-en-iso-12944-2-038241-162919.html